500W星光级_20X网络机芯

产品特性

- 视频分辨率：2488*2048，视频压缩标准：H.264 H.265 MJPEG；

- 优异的自动对焦算法；

- 集成神经网络加速引擎，处理性能达到2.5Tops；

- 支持Neon 加速，集成FPU 处理单元

- 双核 ARM Cortex A55@1000MHz处理器;支持32KB I-Cache，32KB D-Cache，256KB L3 cache;

- 支持AI超级降噪、3D降噪、2D降噪、图像边缘增强、去雾、动态对比度增强等处理功能；

- 支持去固定模式噪声(FPN);

- 支持OSD字符叠加及bmp图片叠加，叠加位置可调

- 支持ONVIF协议，国标GB/T28181协议；

- 采用H.264 H.265视频编码，用户可选择码流并调节分辨率、帧率、视频质量；

- 支持移动侦测报警、客户端报警；

- 支持坏点校正、镜头阴影校正；

- 支持画面移动侦测/画面遮挡，可设置4个遮挡区域，4个侦测区域；

- 支持网络时间同步，RTC断电记时功能；

- 支持远程实时监控、网络用户管理、网络时间同步；

规格参数

| 型号 |  | M568H19D5_S_L21_20X |  | M568H19D5_E_L21_20X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统 |  |  |  |  |
| 主芯片 |  | HI3519DV500双核 ARM Cortex A55@1000MHz |  |  |
| 算力 |  | 2.5 Tops |  |  |
| Flash |  | 256Mbit SPI Nor Flash |  | 8GB eMMC |
| DDR |  | 8Gbit DDR4 (2 X 4Gbit) |  | 8Gbit DDR4 (2 X 4Gbit) |
| 摄像机 |  |  |  |  |
| 图像传感器 |  |  | SONY IMX568，1/1.8′ CMOS传感器 |  |  |
| 动态范围 |  |  | ＞80db |  |  |
| 有效像素 |  |  | 2488(H)x2048(V) |  |  |
| 焦距 |  |  | 6.7～134.5mm±5％ |  |  |
| 光圈 |  |  | F1.5(Wide)～F3.4(Tele)±5％ |  |  |
| 视场角 |  |  |  | Wide | Tele |
|  |  |  | 对角(D) | 70° | 3.76° |
|  |  |  | 水平(H) | 59.8° | 3.0° |
|  |  |  | 垂直(V) | 44.4° | 2.24° |
| 信噪比 |  |  | ≥52db |  |  |
| 3D降噪 |  |  | 支持 |  |  |
| 光学变倍 |  |  | 20倍 |  |  |
| 日夜转换 |  |  | 自动ICR彩转黑 |  |  |
| 宽动态 |  |  | 支持 |  |  |
| 背光补偿 |  |  | 支持 |  |  |
| 白平衡 |  |  | 自动/室内/室外 |  |  |
| 聚焦控制 |  |  | 手动/自动 |  |  |
| 电子快门 |  |  | 1/25—1/10000秒 |  |  |
| 最低照度 |  |  | 彩色：0.001Lux@（F1.6，AGC ON） |  |  |
| 音视频编码 |  |  |  |  |  |
| 视频编码 |  |  | H.264 H.265 MJPEG编码 |  |  |
| 分 辨 率 |  | 主码流 | 2488*2048 2048*1520 1920*1080 1-60帧/秒 |  |  |
|  |  | 次码流 | 1280*720 704*576 640*480 352*288 1-60帧/秒 |  |  |
| 视频压缩码率 |  |  | 32Kbps～80Mbps连续可调,支持CBR/VBR |  |  |
| 字幕叠加 |  |  | 支持通道名、日期时间叠加位置可调 |  |  |
| 音频编码 |  |  | G.711A G.711U |  |  |
| 音频/对讲输入 |  |  | 1路音频LINE输入或1路音频MIC输入 |  |  |
| 音频输出 |  |  | 1路音频LINE输出 |  |  |
| 存储接口 |  |  | 支持SD/TF卡存储，容量最大支持1T （需选配扩展板才可支持） |  |  |
| 网络接口 |  |  | 10/100M网络自适应,RJ45适配器 |  |  |
| 数据传输及存储 |  |  |  |  |  |
| 数据存储 |  |  | 视频、图片文件 |  |  |
| 存储机制 |  |  | 手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测、遮挡侦测) |  |  |
| 报警数据传输 |  |  | E-mail电子邮件、浏览器、管理软件 |  |  |
| 协议支持 |  |  | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTMP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP |  |  |
| 无线协议支持（-W） |  |  | 802.11b/g/n、支持WEP、WPA、WPA2加密协议 |  |  |
| 客户端浏览 |  |  | 支持内嵌Web Server,支持8用户并发访问(MAX) |  |  |
| 接入协议 |  |  | ONVIF、GBT28181 B协议 |  |  |
| 常规参数 |  |  |  |  |  |
| 供电电源 |  |  | DC12V供电/ POE供电(需选配POE拓展板才可支持) |  |  |
| 工作环境 |  |  | 温度-20℃ ～ +70℃，湿度0% - 90% |  |  |

机芯驱动板接口定义：

主板接口定义：